01

2022

Actualisation de schémas directeurs d’assainissement et zonage d’assainissement – Lot 2 : communes de Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine

Dossier d’enquête publique de la commune de Chanteloup-les-Vignes

SAFEGE

Parc de L'Ile
15-27, Rue du Port

92022 NANTERRE cedex

Agence Ile de France

Version : 2

Date : 15/01/2022

Vérification des documents	IMP411

Numéro du projet : 18NIF077

Intitulé du projet : SDA Lot 2 GPSEO 4 communes

Intitulé du document : Dossier d’enquête publique de la commune de Chanteloup-les-Vignes

| Version | Rédacteur NOM / Prénom | Vérificateur NOM / Prénom | Date d’envoi JJ/MM/AA | COMMENTAIRES Documents de référence / Description des modifications essentielles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JNVD / CEMH | LEMT | 23/07/2021 | Version initiale |
| 2 | CEMH | LEMT | 15/01/2022 | Version n°2 – intégration des remarques faites par GPSEO |

Sommaire

1	Contexte et objectifs	5

1.1	Objectifs des zonages	5

1.1.1	Zonage eaux usées	5

1.1.2	Zonage eaux pluviales	5

1.2	Contexte	7

1.3	Portée des zonages	7

1.4	Enjeux et opportunités : ce que les zonages peuvent imposer ou préconiser	8

2	Analyse de la situation actuelle et future	10

2.1	Présentation du système d’assainissement	10

2.1.1	Définitions techniques de l’assainissement	10

2.1.1.1	Assainissement collectif	10

2.1.1.2	Assainissement non collectif	10

2.1.2	Description du système d’assainissement de la commune de Chanteloup-les-Vignes	11

2.1.3	Capacité du système d’assainissement	15

2.1.4	Secteurs non assainis	17

2.2	Synthèse des caractéristiques de la commune	20

2.3	Perspectives d’urbanisation	20

2.3.1	Projets de développement urbain	20

2.3.1.1	OAP à échelle communale	20

2.3.1.2	OAP à enjeux métropolitains	21

2.3.2	Pourquoi modifier la gestion actuelle des eaux pluviales ?	23

3	Zonage d’assainissement des eaux usées	24

3.1	Objectifs du zonage	24

3.2	Description technique de l'assainissement	24

3.2.1	Assainissement collectif	24

3.2.2	Assainissement non collectif	24

3.2.2.1	Prétraitement	25

3.2.2.2	Traitement	25

3.2.2.3	Réglementation et entretien des installations	26

3.3	Etude des solutions d’assainissement collectif pour les secteurs non raccordés	28

3.3.1	Présentation de la méthodologie d’étude des scenarios	28

3.3.2	Rappel des contraintes environnementales	28

3.3.2.1	Périmètres de protection de captage	28

3.3.2.2	Retrait-gonflement des argiles	31

3.3.2.3	Carrières souterraines	33

3.3.3	Etude des scenarios de raccordement	35

3.3.3.1	Sentier des Argencourts	35

3.3.3.2	Sente des Aubaines	37

3.3.3.3	Impasse du Bois	39

3.3.3.4	Impasse des Iris	40

3.3.3.5	Sentier des Fontaines	41

3.3.4	Etude de réhabilitation des ANC	45

3.4	Comparaison des solutions d’assainissement non collectif/collectif	45

3.5	Projet de zonage de l’assainissement des eaux usées	49

4	Zonage d’assainissement des eaux pluviales	52

4.1	Champ et modalités d’application	52

4.1.1	Champ d’application	52

4.1.2	Modalités d’application	52

4.2	Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales	52

4.2.1	Rappels du règlement d’assainissement en vigueur	52

4.2.2	Contraintes vis-à-vis de l’infiltration	54

4.2.3	Logigramme de synthèse	56

4.3	Projet de zonage de l’assainissement des eaux pluviales	58

5	Glossaire	60

6	Annexes	61

Annexe 1 Règlement d’assainissement	62

Annexe 2 Carte de zonage des Eaux Usées	63

Annexe 3 Carte de zonage des Eaux Pluviales	64

Tables des illustrations

Figure 1 : Cartographie des réseaux d’assainissement communautaires EU et UN	12

Figure 2 : Cartographie des réseaux d’assainissement communautaires EP et UN	13

Figure 3 : Débordements calculés sur le réseau EU pour la pluie 10 ans	16

Figure 4 : Localisation des ANC identifiés à Chanteloup-les-Vignes	19

Figure 5 : Plan du projet OAP secteur « Les Guédrus »	21

Figure 6 : Plan du projet OAP secteur « Dorgelès Avenue de Poissy »	22

Figure 7 : Plan du projet OAP secteur « Cettons»	23

Figure 8 : Périmètres de protection de captage et ANC recensés sur la zone d’étude	30

Figure 9 : Aléa de retrait-gonflement des argiles et ANC recensés sur la zone d’étude	32

Figure 10 : Aléa d’effondrement lié à d’anciennes carrières souterraines et ANC recensés sur la zone d’étude	34

Figure 11 : Scenario de raccordement du Sentier des Argencourts	36

Figure 12 : Scenario de raccordement de la Sente des Aubaines	37

Figure 13 : Scenario de raccordement de l’Impasse du Bois	39

Figure 14 : Scenario de raccordement de l’Impasse des Iris	40

Figure 15 : Scenario de raccordement du Sentier des Fontaines	42

Figure 16 : Carte de zonage des Eaux Usées sur la commune de Chanteloup-les-Vignes	50

Figure 18 : Détail des contraintes d’infiltrabilité étudiées sur la commune de Chanteloup-les-Vignes	55

Figure 23 : Logigramme synthétique du règlement d’assainissement vis-à-vis des dispositions communautaires en matière de gestion des eaux pluviales	57

Figure 19 : Carte de zonage des Eaux Pluviales sur la commune de Chanteloup-les-Vignes	59

Table des tableaux

Tableau 1 : Récapitulatif des linéaires de réseau	11

Tableau 2 : Récapitulatif des ANC recensées sur la commune	18

Tableau 3 : Liste des secteurs propices à l’extension de réseau	35

Tableau 4 : Chiffrage des scénarios de raccordement à l'assainissement collectif des secteurs en ANC	44

Tableau 5 : Solutions de réhabilitations ANC étudiées	45

Tableau 6 : Récapitulatif des contraintes recensées sur les ANC	46

Tableau 7 : Comparaison et choix de la solution	48

# Contexte et objectifs

Le présent document constitue le dossier de présentation du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) pour la commune de Chanteloup-les-Vignes.

## Objectifs des zonages

L'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (codifié par la loi 2006-1772 du 31 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques modifiée par la loi du 2010-788 du 12 juillet 2010 – article 240) cadre l’objectif des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.

### Zonage eaux usées

Conformément à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le zonage a pour objectif de définir :

1° Les zones d’assainissement collectif où le territoire est tenu d’assurer la collecte, le stockage et le rejet des eaux usées

2° Les zones d’assainissement non collectif où le territoire est tenu d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement

Plus particulièrement concernant les zones d’assainissement non collectif, l’article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ».

Les différentes solutions techniques retenues permettent à la collectivité de mettre en œuvre une politique globale d’assainissement des eaux usées. Elles répondent aux préoccupations et objectifs suivants :

Garantir à la population la résolution des éventuels problèmes liés à l’évacuation et au traitement des eaux usées en général ;

Protéger la qualité des eaux de surface ;

Protéger les ressources en eaux souterraines.

Les différentes solutions techniques retenues permettent de mettre en œuvre une politique globale d’assainissement des eaux usées.

### Zonage eaux pluviales

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

L’objectif du zonage pluvial est donc d’établir un schéma de maîtrise qualitative et quantitative des eaux pluviales par :

La compensation des ruissellements et de leurs effets, par des techniques compensatoires ou alternatives qui contribuent également au piégeage des pollutions à la source ;

La prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d'expansion des eaux et des zones de stockage temporaire ;

La protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution transitée par les réseaux pluviaux, dans le milieu naturel.

Atteindre ces objectifs nécessite la mise en œuvre de mesures variées :

Mesures curatives devant les insuffisances capacitaires du réseau en situation actuelle ;

Mesures préventives pour les zones d’urbanisation future.

## Contexte

La CU GPS&O, pour le compte de la commune de Chanteloup-les-Vignes, a décidé d’engager avec le concours de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées ainsi que l’élaboration d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales. Ces zonages s’inscrivent dans le cadre de l’Élaboration du schéma directeur d’assainissement de Chanteloup-les-Vignes.

L’étude a permis d’aboutir à un plan pluriannuel d’investissement construit sur la base d’une programmation exhaustive des travaux et des actions que devront mener l’établissement public territorial ainsi qu’à un zonage d’assainissement eaux usées et eaux pluviales.

L’état des lieux et les solutions étudiées dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement ont permis d’aboutir à des orientations sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales de la commune. Elles sont traduites dans ce document.

Le présent dossier constitue le dossier de présentation du dossier d’enquête publique des zonages et a pour but d’informer le public et de recueillir ses observations relatives aux règles qu’il est proposé d’appliquer en matière d’assainissement sur le territoire de la commune.

La commune de Chanteloup-les-Vignes fait partie du territoire du SDAGE Seine Normandie. Les règles de gestion des eaux de ruissellement doivent donc être en accord avec l’orientation 2 du défi D1 du SDAGE Seine Normandie.

## Portée des zonages

Zonage d’assainissement des eaux usées

- Le zonage des eaux usées a pour objectif de préciser les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. Cette obligation de zonage d’assainissement répond au souci de préservation de l’environnement, de qualité des ouvrages d’épuration et de collecte, de respect de l’existant et de cohérence avec les documents d’urbanisme.

Il s’agit d’un outil réglementaire permettant la mise en place de mesures de gestion et d’aménagement pour garantir la bonne gestion des eaux usées, via la délimitation de zones. Il ne s’agit pas d’une programmation de travaux.

Pour les communes possédant un PLU, le zonage d’assainissement doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme. Le zonage d’assainissement en lui-même constitue une règle devant être respectée par les autorités compétentes en matière d’occupation et d’utilisation du sol, mais ne constitue pas un document d’urbanisme, au sens du Code de l’urbanisme (article R600-1 du Code de l’urbanisme).

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Le zonage pluvial est souvent vu comme un outil opérationnel d’aide à la décision. Dans ce cadre, il est souvent basé sur un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. Ce schéma n’a toutefois pas de valeur réglementaire s’il n’est pas approuvé après enquête publique.

Le zonage permet souvent de limiter les investissements publics en matière de gestion des eaux pluviales, en anticipant le développement urbain à venir. Il doit permettre à la fois de travailler sur les nouvelles opérations et sur le tissu urbain existant.

L’article L151-24 du nouveau Code de l’Urbanisme précise explicitement que :

« Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales »

D’ailleurs, il est communément admis qu’intégré au PLU, le zonage pluvial est plus efficace car il est systématiquement consulté par les pétitionnaires de permis de construire. Il devient par ailleurs opposable après passage en enquête public et signature de l’arrêté ad hoc.

Finalement, le zonage rentre dans la mise en application de la disposition D1.8 du SDAGE Seine Normandie : « Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme ».

## Enjeux et opportunités : ce que les zonages peuvent imposer ou préconiser

Zonage d’assainissement des eaux usées

En accord avec l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le zonage d’assainissement des eaux usées permet de préciser les zones où les communes ou les établissements publics sont tenus d’assurer la collecte des eaux usées domestiques ainsi que le stockage, l’épuration, le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.

Sur les zones relevant de l’assainissement non collectif, des règles peuvent être fixées concernant :

Les modalités de traitement des matières de vidange ;

L’entretien des installations d’ANC ;

Les travaux de réalisation ou de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

Le zonage pluvial permet de fixer des prescriptions quantitatives et qualitatives, comme par exemple :

Un débit de fuite à assurer à la parcelle ou l’infiltration ou la déconnexion d’une certaine lame d’eau : le zonage pluvial peut introduire la notion de niveaux de service pour différencier la gestion des pluies courantes et exceptionnelles ;

Un principe technique de gestion des eaux pluviales : infiltration, stockage-restitution à débit régulé, récupération des eaux pluviales pour une réutilisation…

Les éventuels traitements à mettre en œuvre.

A noter

Les annexes du PLUi n’ont pas de valeur prescriptive au titre du PLUi. Les règles de gestion doivent être intégrées dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme pour être prescriptives au titre du PLUi. Il est donc recommandé d’intégrer le zonage dans les documents graphiques du PLUi pour accompagner le règlement. Il devient par ailleurs opposable après passage en enquête public et signature de l’arrêté ad hoc.

Remarque : Le document de zonage n’a pas de valeur réglementaire s’il n’est pas approuvé après enquête publique. Il est à joindre au PLU afin d’accroître sa valeur réglementaire.

# Analyse de la situation actuelle et future

## Présentation du système d’assainissement

### Définitions techniques de l’assainissement

#### Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées de plusieurs habitations, leur traitement et l’évacuation des eaux traitées.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (filtre à sable, lagunage, lit bactérien, boues activées…). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, du terrain disponible et du type de réseau :

Séparatif : les réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées sont distincts ;

Unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite de propriété privée, jusqu’à la station d’épuration, relèvent du domaine public.

Le raccordement, depuis l’habitation jusqu’à la boîte de branchement, se situe en domaine privé.

#### Assainissement non collectif

L’assainissement non collectif (ANC) consiste à traiter les effluents domestiques de façon individuelle, sur leur lieu de rejet. Il existe plusieurs dispositifs de traitement et le choix de l’un ou l’autre repose sur l’étude qualitative du sol et de certaines contraintes physiques (pente, surface disponible…).

Toutes les filières comprennent :

un prétraitement composé de la fosse toutes eaux pouvant être complété par un bac à graisses ;

un système d’épuration pouvant être le sol en place ou un sol reconstitué ;

un système d’évacuation des eaux épurées qui pourra être le sol en place ou un rejet vers le milieu naturel.

Les textes règlementaires relatifs aux installations d’assainissement non collectives sont :

L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif

L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Les différents dispositifs de traitement doivent également répondre aux caractéristiques techniques et dimensionnelles décrites dans le Document Technique Unifié DTU64.1 normalisé par l’AFNOR.

### Description du système d’assainissement de la commune de Chanteloup-les-Vignes

Les réseaux d’assainissement du territoire sont articulés de la manière suivante :

Collecte des effluents au niveau communautaire (CU GPS&O) ;

Transport et collecte des effluents au niveau syndical (SIARH) ;

Transport et traitement des effluents au niveau interdépartemental (SIAAP).

L’ensemble des effluents collectés du le périmètre d’étude sont dirigés vers des émissaires du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) avant d’être traités à la station d’épuration Seine Grésillons localisée à Triel-sur-Seine.

Les eaux traitées sont ensuite rejetées en Seine.

Les eaux pluviales issues de la CU sont évacuées soit :

Vers l’usine de traitement Seine-Grésillons du SIAAP pour les secteurs unitaires (Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy) ;

Vers la Seine pour les secteurs séparatifs directement via des réseaux communautaires ou via des réseaux SIARH et les surverses d’unitaire (déversoirs SIARH).

Tableau 1 : Récapitulatif des linéaires de réseau

| Réseau communautaire (CU GPS&O) |  |  | Réseau syndical (SIARH) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU | EP | UN | EU | EP | UN |
| 22 790 ml | 20 240 ml | 2 019 ml | 6 970 ml | 6 267 ml | 40 ml |

*CU GPS&O Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

**SIARH Syndicat intercommunal de la Région de l’Hautil

Le réseau d’assainissement de la commune est également composé de différents ouvrages :

4 postes de relèvement\refoulement (dont 2 avec trop plein)

3 Bassins de stockage pluviaux (2 ZA des Cettons, 1 ZA Hautes Garennes)

Le fonctionnement des réseaux eaux usées et unitaires est comme suit, les eaux usées sont refoulées depuis les PR Massigottes et Panhard, transitent vers le PR Le Manoir (SIARH).

Concernant le réseau d’eaux pluviales, l’intégralité des eaux pluviales Pour Chanteloup les Vignes, soit gravitairement, soit via les postes de refoulement Panhard et Hautes Garennes, vers le réseau d’eaux pluviales du SIARH, ayant des exutoires en Seine à Andrésy et Triel-sur-Seine ;

En ce qui concerne la gestion du réseau communal, SEFO est chargé de l’exploitation de celui-ci en tant que délégataire de service public.

Les cartes suivantes présentent les réseaux d’assainissements étudiés durant l’étude.

Figure 1 : Cartographie des réseaux d’assainissement communautaires EU et UN

Figure 2 : Cartographie des réseaux d’assainissement communautaires EP et UN

### Capacité du système d’assainissement

L’analyse du contexte environnemental a montré que :

- Le risque d’inondation par remontée de nappe est très important en bordure de Seine, de ce fait ce risque ne concerne pas la commune.

- Concernant les débordements :

- Aucun problème de débordement sur les réseaux pluviaux communautaires GPS&O n’a été recensé par les Services Techniques de la commune ou par l’exploitant ;

- Des problèmes de débordements sur les réseaux EU séparatifs intercommunaux SIARH ont été mis en évidence par modélisation. Les problématiques de débordements constatées concernent une pluie de période de retour décennale en situation actuelle. Les principales conclusions sont les suivantes :

  - Pour une pluie de période de retour 10 ans, la quasi-totalité des réseaux SIARH est en charge (taux de remplissage >100%).

  - Le débordement qui concerne la commune de Chanteloup-les-Vignes est localisé sur le secteur suivant :

    - Secteur 3 : Andrésy-Chanteloup-les-Vignes

5

4

3

2

1

Figure 3 : Débordements calculés sur le réseau EU pour la pluie 10 ans

- La réduction des mises en charge et débordements par temps de pluie passe donc par des actions sur les réseaux communautaires :

- La réduction des eaux claires parasites permanentes (eaux d’infiltration de la nappe) ;

- La réduction des eaux claires météoriques (suppression des mauvais raccordements EP sur EU).

- Des ITV ont été réalisées sur les réseaux communautaires se déversant dans les réseaux SIARH où des mises en charge et débordements ont été constatés lors de la phase de modélisation du Schéma Directeur :

- Au niveau du secteur 3 à Andrésy et Chanteloup-les-Vignes.

Aucun test fumigène n’a été réalisé sur la commune de Chanteloup-les-Vignes. Par ailleurs, le réseau EU ne sature pas et a la capacité d’accueillir un volume plus important d’eaux usées.

Il est néanmoins important de déconnecter les grilles et avaloirs qui seraient connectées au réseau EU afin d’éviter la mise en charge par temps de pluie de ce réseau, non dimensionné pour recevoir ces eaux.

### Secteurs non assainis

Dans le cadre du Schéma Directeur, 73 habitations en ANC ont été recensés sur la commune de Chanteloup-les-Vignes à partir du fichier de consommation en eau potable sur lequel les riverains assujettis et non-assujettis sont identifiés.

Tableau 2 : Récapitulatif des ANC recensées sur la commune

| Commune | N° | Rue |
| --- | --- | --- |
| Chanteloup-les-Vignes | 4, 8, 10, 11 | Sentier des Argencourts |
| Chanteloup-les-Vignes | 9, 10 | Sente des Aubaines |
| Chanteloup-les-Vignes | Numéro inconnu | Sente des Beaunes |
| Chanteloup-les-Vignes | 1 bis, 3 | Impasse du bois |
| Chanteloup-les-Vignes | 37, numéro inconnu | Sente de la Coté Sevraine |
| Chanteloup-les-Vignes | 6 | Sente des Croix (mairie de Chanteloup) |
| Chanteloup-les-Vignes | 52 | Chemin de la Croix Saint-Marc |
| Chanteloup-les-Vignes | 26 | Chemin de la Croix Saint-Marc |
| Chanteloup-les-Vignes | 28 | Chemin de la Croix Saint-Marc |
| Chanteloup-les-Vignes | 3, 7, 9, 11 | Sentier des fontaines |
| Chanteloup-les-Vignes | 2, 6, 8, 10 | Chemin de la Grille du Parc |
| Chanteloup-les-Vignes | 10, 15, 16 | Impasse des Iris |
| Chanteloup-les-Vignes | 3 | Rue des ouches |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 | Sente des ouches |
| Chanteloup-les-Vignes | 27 | Avenue de Poissy |
| Chanteloup-les-Vignes | 9, 11, 21 | Rue de la source |
| Chanteloup-les-Vignes | 6, 18 | Rue du chapitre |
| Chanteloup-les-Vignes | 8B, 18B | Rue Pauline Soyer |
| Chanteloup-les-Vignes | 1B, 24, numéro inconnu | Rue de la forêt |

Figure 4 : Localisation des ANC identifiés à Chanteloup-les-Vignes

## Synthèse des caractéristiques de la commune

Les caractéristiques de Chanteloup-les-Vignes sont synthétisées dans le tableau suivant.

| Caractéristiques | Données |
| --- | --- |
| Département | Yvelines |
| Commune | Chanteloup-les-Vignes |
| Population et densité | 10341 habitants en 2018 soit 3105 hab/km² |
| Superficie | 3.33 km² |
| Altitudes | - point le plus bas 40 mNGF - point le plus haut : 170 mNGF |
| Mode d'occupation des sols | Mode d’occupation majoritaire : espaces urbanisés |
| Type de réseau d'assainissement | Séparatif et unitaire |
| Destination des effluents EU | STEU des Grésillons |
| Destination des effluents EP | Seine |
| Contexte urbain | Majoritairement de l’habitat (individuel et collectif), ainsi que des espaces ouverts artificialisés. |
| Caractéristiques du sol | - L’infiltration est contrainte Aléa d’effondrement lié à d’anciennes carrières souterraines Aléa de retrait-gonflement des argiles ; Aléa d’inondation par remontée des nappes. |

## Perspectives d’urbanisation

### Projets de développement urbain

Le PLUi présente plusieurs projets de développement urbain.

Les projets sont variés et s’inscrivent dans un développement durable de la commune, d’un point de vue habitat et logement les grands axes de développement sont les suivants :

#### OAP à échelle communale

##### OAP Secteur « Les Guédrus »

Le site de 1,7 hectares est situé au nord-est de la commune de Chanteloup-les- Vignes adossé sur un coteau orienté sud dans un quartier pavillonnaire. Le secteur est bordé au sud par la rue des Coteaux.

Le projet vise à réaliser un urbanisme raisonné tout en améliorant l'existant. Le projet est guidé par la maîtrise du paysage du cœur de l'îlot.

Les orientations sont les suivantes :

Urbanisation en respectant les caractéristiques du site (topographie, paysage) en limitant les travaux de terrassements.

Les logements seront implantés en fonction de la topographie, offrant de fortes qualités de vues vers les paysages de la vallée de la Seine ;

Réalisation d'environ 25 maisons à regrouper en trois strates d'implantation selon la topographie :

Au sud, sur des terrains de moins de 5% de pente ;

Au centre de l'îlot, entre 8% et 9% ;

Au nord, plus de 16%.

- Le projet est présenté sur la figure ci-après :

Figure 5 : Plan du projet OAP secteur « Les Guédrus »

#### OAP à enjeux métropolitains

##### Secteur Dorgelès Avenue de Poissy

Située dans la boucle de la Seine du nord-est des Yvelines, Chanteloup-les-Vignes a été confrontée à un développement résidentiel brutal dans les années 1970. Le quartier de la Noé, grand ensemble construit par Emile Aillaud, représentait alors 80% des résidences de la ville.

Aujourd'hui, le quartier de la Noé représente 60% des résidences principales de la ville et concentre 57% de sa population.

Le quartier de la Noé fait l'objet d'un soutien de la part de l'État depuis les années 1990 et de l’ANRU depuis 2005. Ces programmes ont permis d'enclencher des opérations de requalification du parc social, de restructuration urbaine et ont pour effet de réduire la vacance et d'améliorer la qualité des espaces publics. Aujourd’hui, la Noé doit consolider son attractivité et poursuivre sa quête d'une nouvelle image.

Le projet porté par cette OAP vise à poursuivre les dynamiques de restructuration urbaines enclenchées depuis quelques années sur le secteur. Les axes fondamentaux sont les suivants :

Redonner au quartier son statut d’entrée de ville

Révéler l’avenue de Poissy comme axe structurant du projet ;

Réorganiser les équipements scolaires pour la création d’un pôle éducatif (Cité scolaire Dorgelès)

- Le plan du projet est présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 6 : Plan du projet OAP secteur « Dorgelès Avenue de Poissy »

##### Secteur Cettons

Le secteur des Cettons en contrebas de la gare de Chanteloup-les-Vignes connaît un développement nécessitant l’extension de son périmètre bâti en veillant à ce que les terres agricoles et naturelles ne soient pas trop amputées.

L’extension du parc d’activités des Cettons à cheval sur les communes de Chanteloup-les Vignes et Andrésy repose sur le principe de lisières poreuses vers les espaces agricoles et naturels environnants.

Les orientations sont les suivantes :

Encourager le développement économique sur une surface de 6 ha permettant de répondre aux besoins d’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire ;

Veiller à une bonne intégration des nouvelles constructions dans le paysage (hauteurs, architectures qualitatives) ;

Préserver les limites de l’urbanisation avec le grand paysage de la boucle grâce à un traitement paysagé des lisières.

- Le plan du projet est présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 7 : Plan du projet OAP secteur « Cettons»

### Pourquoi modifier la gestion actuelle des eaux pluviales ?

Pour compenser les effets de l’urbanisation, une politique de maîtrise des ruissellements doit être mise en œuvre par la commune pour les nouvelles constructions et infrastructures publiques ou privées.

Les mesures s’orientent ainsi autour :

D’une non aggravation des rejets polluants, en incitant à l’infiltration des pluies courantes lorsque l’infiltration est possible ;

D’une non aggravation des débordements urbains, en incitant à la limitation des débits rejetés aux réseaux lors des fortes pluies (en pratiquant notamment du stockage à la parcelle).

La limitation est alors définie en fonction de la sensibilité des zones en aval. C’est le principal objectif du zonage des eaux pluviales.

Zonage d’assainissement des eaux usées

## Objectifs du zonage

Le zonage d’assainissement des eaux usées, conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, définit pour les collectivités, après enquête publique :

Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées.

Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

Le zonage n’est pas un document de programmation des travaux. Il ne crée pas de droit acquis pour le tiers, ne fixe pas une situation en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par la collectivité de ses contingences.

## Description technique de l'assainissement

### Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées de plusieurs habitations, leur traitement et l’évacuation des eaux traitées.

Plusieurs modes de traitement peuvent être envisagés à l’aval d’un réseau collectif (filtre à sable, lagunage, lit bactérien, boues activées,…). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution à traiter, du terrain disponible et du type de réseau :

séparatif : les réseaux de collecte des eaux pluviales et des eaux usées sont distincts ;

unitaire : les eaux usées et pluviales sont recueillies dans un réseau unique.

Les équipements situés depuis la boîte de branchement installée en limite de propriété privée, jusqu’à la station d’épuration, relèvent du domaine public.

Le raccordement, depuis l’habitation jusqu’à la boîte de branchement, se situe en domaine privé.

### Assainissement non collectif

L’assainissement non-collectif (couramment appelé assainissement autonome ou individuel) repose sur le principe d’un traitement des eaux usées de chaque habitation en domaine privé.

Il existe différentes techniques allant du traitement des eaux usées par le sol en place ou dans un sol artificiel reconstitué jusqu’aux mini-stations pré-fabriquées.

Ce paragraphe a pour objectif d’étudier la filière d’assainissement autonome à mettre en place en fonction de la nature des sols et des contraintes de chaque parcelle.

Les installations d’assainissement non collectif sont composées d’un dispositif de pré-traitement et d’une filière de traitement. Elles ne sont destinées qu’aux effluents assimilables à des eaux domestiques et ne peuvent traiter les eaux d’origine agricole. On rappelle que les installations autonomes ne sont pas destinées aux eaux pluviales.

#### Prétraitement

Le mode de prétraitement est identique pour l’ensemble des filières. Il peut comprendre en particulier :

un bac séparateur destiné à la rétention des matières solides, des graisses et des huiles contenues dans les eaux ménagères. Ce dispositif est obligatoire pour les établissements produisant une quantité importante de matières grasses (hôtels, restaurants,…), il est facultatif pour les habitations ;

une fosse toutes eaux dont le rôle principal est de réaliser la liquéfaction partielle et l’homogénéisation des eaux vannes (provenant des WC) et des eaux ménagères, ainsi que la rétention des matières solides et des déchets flottants. En aucun cas, les eaux pluviales ne devront être dirigées vers la fosse toutes eaux. Le volume utile minimal d’une fosse est d’environ 3 m3 pour des logements comprenant jusqu’à cinq pièces principales. Il convient de compter 1 m3 par pièce supplémentaire ;

un pré-filtre, dont le rôle principal est de protéger le dispositif de traitement des départs intempestifs de boues ou de graisse et d’éviter le colmatage du dispositif de traitement. Ce pré-filtre peut éventuellement être intégré dans la fosse.

#### Traitement

Les modes de traitement des filières d’assainissement non collectif sont définis par l’arrêté du 6 mai 1996. Les principes de fonctionnement des principales filières sont rappelés ci-après.

Tranchées filtrantes (épandage souterrain)

Ce mode de traitement, le plus simple et le plus économique, consiste à infiltrer dans le sol en place les eaux usées au moyen de tuyaux perforés espacés régulièrement. L’activité des micro-organismes du sol assure la dégradation des composés organiques et la décontamination des eaux sur le plan bactériologique.

Cette technique est réservée aux sols de bonne capacité d’infiltration et à nappe profonde. Elle nécessite par ailleurs un espace disponible assez important par rapport aux autres filières (160 à 200 m2 pour un F4).

Filtre à sable vertical non drainé

Ce procédé peut être mis en place dans deux cas :

si le sol est trop perméable. Il est alors nécessaire de reconstituer un massif d’infiltration artificiel garantissant une infiltration plus lente et la protection de la nappe ;

en cas de couverture peu perméable, mais s’il existe une possibilité d’infiltration à moyenne profondeur.

La surface requise pour ce dispositif est d’environ 60 m2 en incluant les prétraitements. Il peut donc être proposé à la place des tranchées filtrantes dans le cas où la surface disponible serait inférieure à 150 m2.

Filtre à sable vertical drainé

Pour les sols imperméables, ne permettant pas l’évacuation des eaux dans le sol, un drainage est indispensable. Il est assuré par un dispositif de tuyaux perforés placés au bas du filtre à sable. Les effluents épurés recueillis sont ensuite dirigés vers un exutoire.

La surface requise pour ce dispositif est d’environ 60 m2 en incluant les prétraitements.

Filtre à sable horizontal

Ce procédé, voisin du précédent, est intéressant si le dénivelé est insuffisant pour mettre en place un  filtre vertical ou lorsque la nappe est présente à faible profondeur, associée à un exutoire proche. Le traitement est assuré latéralement au moyen d’un flux forcé à partir d’une zone de diffusion.

Les risques de colmatage sont un peu plus élevés que pour les autres filières et les garanties de traitement sont moindres.

Tertre d’infiltration

Ce procédé consiste à créer sur le sol en place un sol artificiel identique au filtre à sable mais surélevé par rapport au terrain naturel. Cette technique plus exceptionnelle se justifie lorsque la nappe est très peu profonde.

Le drainage de ce procédé est préconisé selon les mêmes critères que pour les filtres à sable.

La surface requise est de l’ordre de 100 m2 en incluant les prétraitements.

- Micro-station

Une micro-station d'épuration est une solution individuelle de traitement des eaux usées domestiques (douche, toilettes, lavabo, baignoire, WC). Elle fonctionne selon le même principe qu'une station d'épuration urbaine, grâce à un procédé dit à « boue activée» ou à «culture fixée».

Le fonctionnement d’une microstation est le suivant : les micro-organismes présents dans les eaux usées de la maison (bactéries, enzymes) vont jouer le rôle de destructeur de matière organique. Afin que l’eau soit traitée convenablement, elle va traverser 3 phases essentielles : la décantation, le passage dans le bassin de réaction, et la clarification. En général, une micro-station se compose de 3 cuves ; chacune de ces 3 phases se déroule donc dans une cuve spécifique. Une fois ces étapes passées, l’eau est assainie.

Comme pour une fosse septique, les microstations ne peuvent pas recevoir les eaux de pluie, car celles-ci perturberaient leur fonctionnement.

#### Réglementation et entretien des installations

Les habitations situées dans les secteurs d’assainissement non collectif doivent disposer d’installations conformes à la réglementation.

L’entretien et le bon fonctionnement de l’installation sont soumis au contrôle de la CU GPS&O (ils relèvent de la responsabilité de la Communauté urbaine).

Les modalités de l'exécution de la mission de contrôle exercée par la CU GPS&O, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d'assainissement non collectif sont définies dans l’arrêté du 7 septembre 2009.

Chaque propriétaire est responsable du bon fonctionnement de son installation d’assainissement non-collectif. Il doit effectuer les travaux de rénovation éventuellement nécessaires et assurer un entretien régulier.

Contrôle des installations d’assainissement non collectif

Conformément aux obligations réglementaires, la CU GPS&O se doit de contrôler ou de faire contrôler les installations d’assainissement individuel actuellement en place.

Ce contrôle doit être effectué sous pouvoir du Président de la Communauté urbaine et doit permettre de statuer sur la conformité de l’installation en place en fonction du plan de zonage.

Les textes réglementaires relatifs au contrôle des installations d’assainissement non collectif sont :

l’arrêté du 6 mai 1996, qui définit les caractéristiques techniques des filières à mettre en place, et confie la responsabilité du contrôle technique à la commune. L’ensemble des communes doit mettre en place le service public du contrôle au plus tard le 31 décembre 2005 ;

la circulaire du 22 mai 1997, qui stipule que toute commune doit établir un zonage de l’assainissement collectif et non collectif sur son territoire avant le 31 mai 2005 ;

l’arrêté du 7 septembre 2009 qui définit les modalités du contrôle technique exercé par la commune.

A la suite de sa mission de contrôle, la Communauté urbaine consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes. Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la CU GPS&O au propriétaire de l'immeuble. La Communauté urbaine établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :

Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ;

En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l'installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste de travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Le propriétaire informe la Communauté urbaine des modifications réalisées à l'issue du contrôle. La Communauté urbaine effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d'exécution dans les délais impartis, avant remblaiement.

L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d'assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.

La CU GPS&O précise, dans son règlement de service, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :

la périodicité des contrôles ;

les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, de l'occupant de l'immeuble ;

les documents à fournir pour la réalisation du contrôle ;

le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement.

Dans le cas où la Communauté urbaine n'a pas décidé de prendre en charge l'entretien des installations d'assainissement non collectif, la mission de contrôle comprend :

la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange ;

la vérification périodique de l'entretien du bac dégraisseur, le cas échéant.

Entretien des installations

Les niveaux de traitement obtenus sur des installations individuelles peuvent être relativement élevés, à condition que la mise en œuvre soit faite avec soin et l’entretien régulier.

La norme DTU 64.1 préconise une vidange de la fosse septique tous les 5 ans maximum, une vidange et un nettoyage du bac à graisses tous les 4 mois et l’entretien régulier des dispositifs de relèvement pour les tertres d’infiltration.

Tous les dispositifs doivent faire l’objet d’un suivi régulier, afin de contrôler les niveaux de colmatage des filtres et les degrés de remplissage des fosses septiques. Les dispositifs doivent donc être équipés de regards accessibles pour faciliter leur entretien et leur contrôle.

## Etude des solutions d’assainissement collectif pour les secteurs non raccordés

### Présentation de la méthodologie d’étude des scenarios

Les zones en assainissement non collectif sont réparties de manière diffuse sur le territoire étudié. Ainsi, certaines habitations assainies en non collectif sont isolées au milieu d’autres habitations assainies en collectif, le plus souvent pour des raisons d’impossibilité de raccordement au réseau collectif.

D’autres habitations assainies en non collectif constituent des ensembles le long de certaines rues où il n’y a pas de réseau de collecte présent.

Il est à noter que certains risques environnementaux sont présents sur le territoire tels que :

Le risque d’effondrement liés à d’anciennes carrières souterraines ;

Le risque de retrait-gonflement des argiles ;

Le risque de pollution de la nappe dans les périmètres de protection de champ captant.

L’étude des scenarios de raccordement est donc basée sur 2 critères :

La présence de contraintes environnementales induit la nécessité absolue de raccorder les habitations assainies en non collectif présentes à proximité ou dans leur périmètre ;

Un nombre important d’habitations assainies en non collectif situées en un même endroit peut rendre l’étude de leur raccordement au réseau de collecte intéressante des points de vue technique et économique.

### Rappel des contraintes environnementales

#### Périmètres de protection de captage

Les périmètres de protection recensés sont les suivants :

Le périmètre de protection rapproché du champ captant d’Andrésy ;

Les périmètres de protection rapprochée et éloignée du champ captant de Verneuil-Vernouillet à Triel-sur-Seine ;

Le périmètre de protection immédiate du forage à l’Albien à Triel-sur-Seine.

- Il n’y a donc pas de périmètre de protection de captage sur la commune.

Les périmètres identifiés sont présenté ci-dessous :

Figure 8 : Périmètres de protection de captage et ANC recensés sur la zone d’étude

#### Retrait-gonflement des argiles

Un aléa fort de retrait-gonflement des argiles est présent sur le secteur d’étude. Pour rappel, cet aléa engendre un risque sur le bâti en cas d’infiltrations d’eau trop proches d’ouvrages.

- Les ANC recensés sur une zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles sont situés :

Au centre de Chanteloup-les-Vignes : chemin de la Croix Saint-Marc, sentier des fontaines, rue de la Source, rue du Chapitre, rue Pauline Soyer.

La carte ci-après présente les ANC recensés et les différents seuils d’aléas liés au retrait-gonflement des argiles.

Figure 9 : Aléa de retrait-gonflement des argiles et ANC recensés sur la zone d’étude

#### Carrières souterraines

Les communes de Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes sont concernées par le plan de prévention des risques naturels relatif au risque d’effondrement des anciennes carrières souterraines de gypse abandonnées du Massif de l’Hautil. Ce plan de prévention a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 26 décembre 1995.

Les zones concernées par ce risque sont situées au nord de Triel-sur-Seine et au nord de Chanteloup-les-Vignes. La carte ci-après localise ce risque et les ANC recensés.

- Les ANC recensés sur une zone d’aléa fort d’effondrement sont situés :

A Chanteloup-les-Vignes : sentier des Argencourts, sente des Aubaines, impasse du bois, sente de la Côté Sevraine, impasse des Iris, rue de la Forêt.

Figure 10 : Aléa d’effondrement lié à d’anciennes carrières souterraines et ANC recensés sur la zone d’étude

### Etude des scenarios de raccordement

Il existe 19 secteurs où au moins 1 ANC a été recensé d’après les fichiers de consommation eau potable transmis. Les scenarios d’extension ont été étudiés en tenant compte :

Des contraintes environnementales (présence de périmètre de protection de captage, aléa de retrait-gonflement des argiles, aléa d’effondrement lié aux cavités souterraines) ;

De la densité des habitations recensées ;

De la pente de l’habitation par rapport au réseau à poser ;

De la pente du réseau à poser par rapport au réseau existant.

- Ainsi,5 secteurs ont été identifiés comme étant propices à une extension de réseau.

Les 5 secteurs pour lesquels un scenario de raccordement a été étudié et chiffré sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 3 : Liste des secteurs propices à l’extension de réseau

| Commune | Rue | Nombre d'ANC recensés raccordables à une extension |
| --- | --- | --- |
| Chanteloup-les-Vignes | Sentier des Argencourts | 3 |
|  | Sente des Aubaines | 4 |
|  | Impasse du Bois | 2 |
|  | Impasse des Iris | 3 |
|  | Sentier des Fontaines | 4 |

Les paragraphes ci-après détaillent commune par commune les secteurs identifiés comme étant propices à une extension.

#### Sentier des Argencourts

- Le raccordement du Sentier des Argencourts concerne 3 particuliers identifiés en ANC. Tous ces particuliers sont situés en contre-bas de la voirie et ne seraient raccordables que par l’intermédiaire de pompes individuelles.

Figure 11 : Scenario de raccordement du Sentier des Argencourts

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

Un aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines fort ;

Un aléa retrait-gonflement des argiles nul ;

L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de 160 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique ci-après. Une légère contre-pente est présente du côté de la rue du réservoir, mais celle-ci ne semble pas problématique pour un raccordement gravitaire (à confirmer par une étude AVP plus approfondie).

#### Sente des Aubaines

- Le raccordement de la Sente des Aubaines concerne 5 particuliers identifiés en ANC, dont 4 seraient gravitairement, et 1 le serait via une pompe individuelle.

Figure 12 : Scenario de raccordement de la Sente des Aubaines

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

Un aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines fort ;

Un aléa retrait-gonflement des argiles nul ;

L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de 170 ml en gravitaire, tel qu’en atteste le profil altimétrique ci-après.

#### Impasse du Bois

- Le raccordement de l’Impasse du Bois concerne 2 particuliers identifiés en ANC. Ces particuliers sont situés en contre-bas de la voirie et ne sont raccordables que via des pompes individuelles.

Figure 13 : Scenario de raccordement de l’Impasse du Bois

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

Un aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines fort ;

Une absence d’aléa retrait-gonflement des argiles ;

L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de :

20 ml de réseau en gravitaire ;

1 poste de refoulement ;

60 ml de réseau en refoulement.

Le profil altimétrique est présenté ci-après.

#### Impasse des Iris

- Le raccordement de l’Impasse des Iris concerne 3 particuliers identifiés en ANC. Tous ces particuliers sont situés en contre-bas de la voirie et ne sont raccordables que via des pompes individuelles.

Figure 14 : Scenario de raccordement de l’Impasse des Iris

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

Un aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines fort ;

Une absence d’aléa retrait-gonflement des argiles ;

L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de :

60 ml de réseau en gravitaire ;

1 poste de refoulement ;

75 ml de réseau en refoulement.

Le profil altimétrique est présenté ci-après.

#### Sentier des Fontaines

- Le raccordement du Sentier des Fontaines concerne 4 particuliers identifiés en ANC. Tous ces particuliers sont situés en contre-bas de la voirie et ne seraient donc raccordables que via des pompes individuelles.

Figure 15 : Scenario de raccordement du Sentier des Fontaines

- Les contraintes environnementales identifiées pour ce secteur sont :

Une absence d’aléa d’effondrement lié aux carrières souterraines ;

Un aléa retrait-gonflement des argiles fort ;

L’absence de périmètre de protection de captage.

Le linéaire de réseau à poser serait de 50 ml de réseau en gravitaire. Le profil altimétrique est présenté ci-après.

Tableau 4 : Chiffrage des scénarios de raccordement à l'assainissement collectif des secteurs en ANC

| Rue | Nombre d'abonnés | Nombre de branchements gravitairement raccordables | Nombre de branchements raccordables via une pompe individuelle | Linéaire de réseau gravitaire sans contrainte | Linéaire de réseau gravitaire avec forte contrainte | Poste de refoulement | Linéaire de réseau de refoulement | Coût du (des) branchement(s) gravitaire(s) | Coût du (des) branchement(s) avec pompes individuelles | Coût du réseau gravitaire sans contrainte | Coût du réseau gravitaire avec contrainte | Coût du poste de refoulement | Coût du réseau de refoulement | Coût total | Distance moyenne entre 2 branchements | Coût en par abonné pour le raccordement à l'AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentier des Argencourts | 3 |  | 3 | 160 |  |  |  | 0 | 21000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 53 | 49 667 |
| Sente des Aubaines | 5 | 4 | 1 | 170 |  |  |  | 20000 | 7000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 163 000 | 34 | 32 600 |
| Impasse du Bois | 2 |  | 2 |  | 20 | 1 | 60 | 0 | 14000 | 0 | 20000 | 40000 | 24000 | 98 000 | 10 | 49 000 |
| Impasse des Iris | 3 |  | 3 | 60 |  | 1 | 75 | 0 | 21000 | 48000 | 0 | 40000 | 30000 | 139 000 | 20 | 46 333 |
| Sentier des Fontaines | 4 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0 | 28000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 78 000 | 13 | 19 500 |

### Etude de réhabilitation des ANC

En vue de réaliser une comparaison technico – économique des solutions d’extension du réseau d’assainissement collectif, il a été chiffré la remise en état des installations d’ANC étudiées.

Pour information, le taux de conformité des installations contrôlées sur le territoire GPS&O est de l’ordre de 19%. Le taux de non-conformité a donc été pris à 80% sur les communes à l’étude.

Les coûts de réhabilitation ont été estimés sur la base d’un taux de 80% de non-conformité des installations d’ANC et d’un coût moyen de réhabilitation estimé à 14 880 € HT.

Tableau 5 : Solutions de réhabilitations ANC étudiées

| Rue | Nombre d'abonnés | Coût total (€ HT) | Coût (€ HT/habitation) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentier des Argencourts | 3 | 44 640 | 14 880 |
| Sente des Aubaines | 5 | 74 400 | 14 880 |
| Impasse du Bois | 2 | 29 760 | 14 880 |
| Impasse des Iris | 3 | 44 640 | 14 880 |
| Sentier des Fontaines | 4 | 59 520 | 14 880 |

## Comparaison des solutions d’assainissement non collectif/collectif

Le tableau ci-après synthétise les principales contraintes pour la solution assainissement collectif, qui ont dictées une solution plutôt qu’une autre.

Tableau 6 : Récapitulatif des contraintes recensées sur les ANC

| Commune | N° | Rue | Linéaire pour raccorder au réseau public | Facteur(s) défavorable(s) | Aléa effondrement lié aux carrières souterraines | Aléa retrait gonflement argileux | Présence d'un périmètre de protection |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chanteloup-les-Vignes | 4, 8, 10, 11 | Sentier des Argencourts | 160 ml de gravitaire | Maisons non raccordables gravitairement | Fort | Non argileux | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 9, 10 | Sente des Aubaines | 170 ml gravitaire | 1 maison est en contre-bas | Fort | Non argileux | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | Numéro inconnu | Sente des Beaunes | - | Maison non identifiée | Néant | Moyen | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 1 bis, 3 | Impasse du bois | 20 ml gravitaire + 1 poste + 60 ml de refoulement | Contre-pente entre le réseau à poser et le réseau existant et maisons en contre-bas | Fort | Non argileux | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 37, numéro inconnu | Sente de la Coté Sevraine | 100 ml gravitaire | Sente très étroite | Fort | Non argileux | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 6 | Sente des Croix (mairie de Chanteloup) | - | Réseau présent dans la rue | Néant | Fort | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 52 | Chemin de la Croix Saint-Marc | - | Maison en contre-bas de la route | Néant | Fort | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 26 | Chemin de la Croix Saint-Marc | - | Le réseau passe devant la maison, raccordable | Néant | Moyen | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 28 | Chemin de la Croix Saint-Marc | - | Raccordement à vérifier. | Néant | Moyen | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 3, 7, 9, 11 | Sentier des fontaines | Les levés topos n'ont pas montré de réseau alors que la rue semble avoir un réseau. Les n° 2, 4 et 6 sont assujettis à l'AC | Maisons non raccordables gravitairement. | Néant | Fort | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 2, 6, 8, 10 | Chemin de la Grille du Parc | 260 ml gravitaire | Linéaire de réseau à poser trop important | Néant | Moyen | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 10, 15, 16 | Impasse des Iris | 60 ml gravitaire + 1 poste + 75 ml refoulement | Maisons non raccordables gravitairement. | Fort | Non argileux | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 3 | Rue des ouches | - | Réseau présent dans la rue | Néant | Moyen | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 | Sente des ouches | - | Réseau présent dans la rue | Néant | Moyen | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 27 | Avenue de Poissy | - | Il n'y a pas de réseau à proximité. Si raccordement, nécessité d'une servitude avec la parcelle voisine | Néant | Non argileux | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 9, 11, 21 | Rue de la source | - | Un réseau est présent. Les n° 9 et 11 sont raccordables. Le n°21 n' apas été trouvé | Néant | Fort | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 6, 18 | Rue du chapitre | - | Réseau présent | Néant | Fort | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 8B, 18B | Rue Pauline Soyer | - | Réseau présent | Néant | Fort | Néant |
| Chanteloup-les-Vignes | 1B, 24, numéro inconnu | Rue de la forêt | - | Réseau présent | Fort | Non argileux | Néant |

La comparaison des solutions a permis à GPS&O de retenir les solutions d’assainissement données dans le tableau suivant (dernière colonne du tableau).

Tableau 7 : Comparaison et choix de la solution

| Commune | Rue | Nombre d'abonnés | Poste de refoulement | Coût total | Coût en €/abonné pour le raccordement à l'AC | Coût de réhabilitation des installations ANC | Solution retenue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | € HT | € HT/abonné | € HT | - |
| Chanteloup-les-Vignes | Sentier des Argencourts | 3 |  | 149 000 | 49 667 | 44640 | AC |
|  | Sente des Aubaines | 5 |  | 163 000 | 32 600 | 74400 | AC |
|  | Impasse du Bois | 2 | 1 | 98 000 | 49 000 | 29760 | AC |
|  | Impasse des Iris | 3 | 1 | 139 000 | 46 333 | 44640 | AC |
|  | Sentier des Fontaines | 4 |  | 78 000 | 19 500 | 59520 | AC |

## Projet de zonage de l’assainissement des eaux usées

L’analyse croisée des coûts et des contraintes techniques vis-à-vis de l’assainissement non collectif permet de préconiser un zonage d’assainissement pour chaque secteur d’étude.

L’ensemble des préconisations pour les différents secteurs d’étude est présenté sur la carte ci-après.

Le zonage retenu est également présenté en annexe.

Figure 16 : Carte de zonage des Eaux Usées sur la commune de Chanteloup-les-Vignes

En cas de difficulté technique dûment argumentée, une dérogation aux règles du présent zonage pourra être envisagée. Cette dérogation devra être écrite, et établie par une personne habilitée par la Communauté urbaine.

Tout raccordement au réseau d’assainissement de la Communauté urbaine devra respecter le règlement d’assainissement communautaire.

A noter

# Zonage d’assainissement des eaux pluviales

## Champ et modalités d’application

### Champ d’application

Le zonage des eaux pluviales s’applique à l’ensemble de la commune de Chanteloup-les-Vignes.

Il définit les règles applicables à toute opération d’urbanisme (même si le dépôt d’un permis de construire n’est pas nécessaire).

Au-delà du cadre réglementaire et des obligations résultant du Code de l’Urbanisme, il permet de définir les orientations et bonnes pratiques qu’il conviendrait d’appliquer à la gestion des eaux pluviales (zones de culture, habitations existantes, …).

La mise à jour du zonage eaux pluviales a pour but ici de définir les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales.

### Modalités d’application

Les modalités d’application sont édictées dans le Code l’Urbanisme et dans les autres Codes (Environnement, etc.). Les modalités actuelles de gestion des eaux pluviales sont définies dans le règlement d’assainissement. Il est joint en annexe 1.

## Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales

### Rappels du règlement d’assainissement en vigueur

Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales sont précisées dans le règlement d’assainissement collectif de la Communauté Urbaine. Elles sont rappelées ici. Ainsi :

- « Art. 42 : Le principe – La gestion des eaux pluviales à la parcelle

- La collectivité n’a pas obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées et peut fixer les conditions de leur admissibilité aux réseaux publics.

- Les eaux pluviales devant être gérées au plus près de leur production, les principales mesures à mettre en place sont l’infiltration des eaux dans le sol, l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation. Le choix des dispositifs techniques, les études qui y sont liées et leur mise en place sont de la responsabilité du pétitionnaire du permis de construire ou d’aménager ou du demandeur. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée au réseau public d’assainissement ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes ou techniquement irréalisables.

- Les dispositifs d’infiltration devront être dimensionnés pour traiter une pluie de période de retour décennale dans les zones rurales, vicennale dans les zones résidentielles et trentennale dans les centre-villes, zones industrielles et commerciales.

- Le temps de vidange des ouvrages ne devra pas excéder 48h.

- Une étude de perméabilité des sols devra être réalisée pour dimensionner l’ouvrage d’infiltration, aux frais du pétitionnaire.

- Dans le cadre de construction, d’aménagement, de réhabilitation avec démolition, le pétitionnaire devra conserver un espace de pleine-terre suffisant pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle.

- Art. 43 : La dérogation : le rejet au réseau public

- A titre exceptionnel, les eaux pluviales peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement dès lors :

  - Qu’un arrêté de protection de captage interdit l’infiltration ;

  - Que le zonage d’eaux pluviales interdit ou déconseille très fortement l’infiltration ;

  - Que la parcelle est située totalement ou partiellement en périmètre de risque de mouvement de terrain où l’infiltration y est interdite (cf. Plans de prévention des risques de mouvements de terrains, plans d’expositions aux risques liés aux carrières souterraines abandonnées, etc.) ;

  - Qu’une étude géotechnique interdit l’infiltration dans le sous-sol. Cette étude devra être transmise au Service assainissement ;

  - Que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration de ces eaux. Dans ce cas, il devra être transmis au Service Assainissement les études visées ci-dessous :

    - Une étude de perméabilité des sols […] ;

    - Le cas échéant, une étude de pollution de sol qui interdit l’infiltration dans le sous-sol au regard des risques qu’elle représente pour la ressource en eau […].

- Seul l’excédent des eaux de ruissellement n’ayant pu être géré à la source sera toléré dans le réseau d’assainissement. Cet excédent sera soumis à des limitations de débit de rejet en réseau afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux au milieu naturel […].

- Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute nouvelle construction sera subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le propriétaire ou l’aménageur devra justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installera en amont du raccordement par la production de notes de calcul appropriées.

- Le Service Assainissement vérifiera que les hypothèses de calcul (période de retour, temps de vidange, débit de fuite, etc.) ont été respectées. Le dimensionnement des ouvrages de régulation est de la responsabilité du pétitionnaire du permis de construire ou d’aménager ou du demandeur.

- En cas d’existence d’un réseau d’eaux pluviales, les eaux devront être infiltrées et un rejet au réseau public régulé pourra être autorisé.

- En cas d’existence d’un réseau unitaire, les eaux pluviales devront être infiltrées. Si la capacité du réseau public et des ouvrages de traitement le permettent, par dérogation, un rejet au réseau public régulé pourra être autorisé.

- En cas d’existence d’un PPRN, une dérogation pourra être accordée par le Président de la CU GPS&O après étude du dossier. Si les ouvrages publics de collecte et de traitement ne peuvent accepter les effluents, la parcelle ne pourra être imperméabilisée en tout ou partie.

- Les dispositifs de stockage-restitution devront être dimensionnés pour traiter une pluie de période de retour vicennale. Il appartiendra au pétitionnaire de se prémunir, par les dispositifs qu’il jugera appropriés, des conséquences de l’apparition des précipitations de fréquence supérieure.

- Le débit de fuite ne devra pas excéder 2 L/s/ha ou 2 L/s lorsque la surface de terrain est inférieure à 10 000 m² […].

- Le temps de vidange ne devra pas excéder 48h.

- Au vu des contraintes locales ou des prescriptions des Schémas Directeurs d’Eaux Pluviales, le Service Assainissement pourra imposer des débits de fuite et des périodes de retour différentes.

### Contraintes vis-à-vis de l’infiltration

Différentes contraintes environnementales peuvent entraver voire constituer une contre-indication à l’infiltration des eaux pluviales. Ainsi, 6 paramètres sont présentés ci-après afin de déterminer les zones où l’infiltration est interdite de celles où elle est envisageable :

- Aléa d’inondation par remontée des nappes : infiltration envisageable mais pouvant être limitée ;

- Aléa d’effondrement de carrières souterraines (PPRN) : infiltration interdite au droit des anciennes carrières souterraines ;

- Aléa de retrait-gonflement des argiles : infiltration envisageable mais pouvant être limitée ;

- Parcelle dans le périmètre de protection du champ captant. Les 3 périmètres sont considérés :

    - Périmètre de protection immédiat : infiltration interdite ;

    - Périmètre de protection rapproché : infiltration envisageable ;

    - Périmètre de protection éloigné : infiltration envisageable ;

- Parcelle située sur une zone en forte pente (> 10 %) : infiltration envisageable mais pouvant être limitée ;

- Sites BASOL : infiltration interdite au droit d’un site BASOL.

La carte présentée dans la page suivante détaille l’emplacement de ces contraintes.

Figure 17 : Détail des contraintes d’infiltrabilité étudiées sur la commune de Chanteloup-les-Vignes

### Logigramme de synthèse

Le logigramme ci-après synthétise les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales, notamment :

- Les conditions de dérogation pour le rejet au réseau public ;

- Si la possibilité de zéro-rejet au réseau et donc d’infiltration totale existe (après étude de perméabilité réalisée par un bureau d’études compétent), les conditions de dimensionnement et de vidange des ouvrages ;

- S’il n’y a pas de possibilité d’infiltration totale (après étude de perméabilité réalisée par un bureau d’études compétent), les conditions de dimensionnement et de vidange des ouvrages.

Le code couleur du logigramme correspond à celui adopté sur la carte de zonage où 2 couleurs de légende sont distinctes :

- Rouge : zones où l’infiltration est interdite du fait de contraintes environnementales

- Vert : zones où il y a une obligation de maîtrise du ruissellement.

PAS DE PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

L’INFILTRATION EST ELLE INTERDITE ?

Exceptions pour le rejet en réseau public sans limitation de débit sur la commune de Chanteloup-les-Vignes (cf : carte des contraintes à l’infiltration) :

- Présence d’un PPRN Carrières souterraines

NON

Rejet au réseau public à débit régulé

En cas de perméabilité suffisante pour permettre l’INFILTRATION TOTALE des eaux pluviales, les conditions sont les suivantes :

- Dimensionnement des ouvrages :

  - En zone rurale pour une pluie de période de retour de 10 ans,

  - En zone résidentielle pour une pluie de période de retour de 20 ans,

  - En centre-villes, zones industrielles et commerciales pour une pluie de période de retour de 30 ans.

- Temps de vidange du (des) ouvrage(s) d’infiltration maximal de 48h.

OBLIGATION DE MAÎTRISE DES RUISSELLEMENTS

Réalisation d’une étude de perméabilité des sols par un bureau d’études compétent

Aucun rejet au réseau public

En cas de perméabilité insuffisante pour permettre l’infiltration totale des eaux pluviales, obligation de REJETER LES EAUX AU RESEAU PUBLIC A DEBIT REGULE :

- Dimensionnement des ouvrages de stockage-restitution pour une pluie de période de retour de 20 ans,

- Débit de fuite :

  - 2 L/s/ha en cas de superficie aménagée supérieure à 10 000 m²

  - 2 L/s pour une superficie aménagée inférieure à 10 000 m²

- Temps de vidange du (des) ouvrage(s) destockage-restitution maximal de 48h.

Figure 18 : Logigramme synthétique du règlement d’assainissement vis-à-vis des dispositions communautaires en matière de gestion des eaux pluviales

## Projet de zonage de l’assainissement des eaux pluviales

Le zonage des eaux pluviales distingue :

- Les zones où l’infiltration est interdite du fait de contraintes environnementales (PPRN Carrières souterraines en vigueur sur la commune de Chanteloup-les-Vignes) ;

- Les zones où la maîtrise du ruissellement des eaux pluviales est obligatoire : tout projet d’aménagement devra alors faire l’objet au préalable d’une étude de sol afin de déterminer les contraintes spécifiques du site (présence d’une nappe notamment), la lame d’eau pouvant être infiltrée et les techniques à mettre en œuvre pour gérer au mieux les eaux pluviales

La carte ci-dessous présente ce zonage des eaux pluviales.

Figure 19 : Carte de zonage des Eaux Pluviales sur la commune de Chanteloup-les-Vignes

# Glossaire

AC - Assainissement collectif : secteur desservi par un réseau de collecte des eaux usées.

ANC - Assainissement non collectif : secteur non desservi par un réseau de collecte des eaux usées et nécessitant un traitement individuel à la parcelle des rejets domestiques.

Assainissement « séparatif » : il correspond à un système différencié pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales (double réseau).

Assainissement « unitaire » : il correspond à un système unique pour la collecte des eaux usées et des eaux pluviales (un seul réseau).

ECPP - Eaux Claires Permanentes Parasites : eaux parasites d'infiltration diffuse de la nappe, qui peuvent s'introduire au niveau des anomalies du réseau d’eaux usées collectant les rejets domestiques et non domestiques (cassures, fissures, effondrement…) ou des défauts d’étanchéité (infiltrations, racines...).

EH – Equivalent habitant : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.

EP - Eaux Pluviales.

EU - Eaux Usées.

ml – mètre linéaire.

OAP – Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Période de retour : Moyenne à long terme du temps ou du nombre d'années séparant un événement de grandeur donnée d'un second événement d'une grandeur égale ou supérieure.

PR – Poste de Relevage ou de Refoulement.

SDA - Schéma Directeur d’Assainissement.

STEP - STation d’EPuration.

SA - Surface active : surfaces imperméabilisées (voirie, toitures…) dont les eaux de ruissellement s'introduisent dans les réseaux. Ces intrusions d’eaux de ruissellement peuvent avoir plusieurs origines : mauvais branchements de gouttières sous domaine privé, raccordements incorrects d'avaloirs et de grilles du réseau d’eaux pluviales sous domaine public.

UN – Unitaire.

# Annexes

Annexe 1
Règlement d’assainissement

Annexe 2
Carte de zonage des Eaux Usées

Annexe 3
Carte de zonage des Eaux Pluviales